空气消毒机（柜式）技术参数

（备注：带*为必须满足的参数要求。）

- 技术指标

- 1、该机集主动消毒与被动消毒与一体，具有杀菌与分解有害气体的双重功能，消毒净化因子为等离子体；

2、使用寿命长，该机核心部份等离子发生器整体为不锈钢件加工而成，在使用中无损耗，降低了使用中的维护成本，其寿命为15000小时；可提供报告

* 3、消毒指标：设备持续工作90分钟，可使20m3密闭房间空气中人工喷染的白色葡萄球菌的杀灭率达99.99%，可使150m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%以上，符合卫生部《医院室内空气消毒技术规范》；可提供省疾控检测报告

4、净化指标：能净化去除空气中的甲醛、苯化合物等有害气体与异味，

甲醛去除率（降解率）≥80% ,悬浮粒子数≤3500个/L（Φ≥0.5um)

5、带活性碳及除臭氧网去除臭氧味及异味，空气中的臭氧量：≤0.1 mg/m3；可提供省疾控检测报告

6、等离子体密度分布为：1.67*1017-2.77*1017m-3；可提供报告

7、等离子发生器的高压输出电压：6000±200V；

8、适用体积：≤150m3；

9、循环风量：≥1500m3/h；

*10、噪声：≤45dB；

11、正常工作环境：温度范围：5℃～40℃    湿度：≤90%；

12、工作电源: 220V   50Hz、输入功率：≤350W；

13、外型尺寸：540mm×420mm×1760mm；

14、机壳采用金属壳加塑料面板制作而成，造型美观，维护保养方便。

15、产品证件：卫生安全评价报告

16、企业通过ISO9001及ISO13485质量体系认证

二、功能指标

1、等离子体净化消毒，绿色环保，可在人机共存的环境中使用，对人与物品无损害，

对环境无二次污染，该机适用于医院II、III类环境，如诊疗室、病房、办公室、

普通手术室等；

2、负离子清新空气，有利于人体的健康；

3、智能控制器具有过滤网累时提示，整机累计时间功能；

4、等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒，确保消毒效果的

稳定可靠；当等离子体发生器开路、短路和非正常放电时保护，防止安全事故；

5、微电脑智能控制，具有手动、自动、定时三种工作模式以及三个风速档位供用户

自由选择，具有三个预设时段，每天可自动循环运行且掉电记忆；

6、LCD高清液晶中文显示屏，触感式控制面板，远红外一键式遥控；

7、等离子高压发生器具有短路保护，精密调节、高压测量并显示的功

能，智能判断等离子的工作状态，杜绝了发生火灾的安全隐患；

8、设备符合GB9706.1-2007和GB/T14710-2009相关标准要求。可提供报告。