- 附件：

- 个旧市中医医院2026年度排污监测服务内容

- 废水

1.1检测项目：  次/周：化学需氧量、悬浮物；次/月：粪大肠菌群；次/季度：沙门氏菌、pH、五日生化需氧量、氨氮、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总氯；次/半年：志贺氏菌。

1.2检测点位： 污水处理总排口。

1.3检测频次： 检测1天，1天3次。

1.4执行标准： 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。

- 无组织废气（次/季度）

- 2.1检测项目：甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢。

- 2.2检测点位：厂界上风向1个点，下风向3个点。

- 2.3检测频次：检测1天，1天3次。

- 2.4执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3。

- 3、噪声（次/季度）

- 3.1检测项目：等效连续A声级。

- 3.2检测点位：厂界东、南、西、北1m处各设1个点。

- 3.3检测频次： 监测1天，昼夜各1次。

- 个旧市中西医结合医院2026年度

- 排污监测服务内容

- 废气

- 1.1检测项目：污水处理站排气口（DA001）：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢；

- 锅炉排口（DA002）:月测：氮氧化物，年测：颗粒物、林格曼黑度。

- 1.2检测点位：污水处理站排气口（DA001）、锅炉排口（DA002）。

- 1.3检测频次：检测1天，1天3次。

- 无组织废气(次/季度）

- 1.1检测项目：甲烷、氯气、臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢。

- 1.2检测点位：厂界4个点。

- 1.3检测频次：检测1天，1天3次。

- 2、废水

- 2.1检测项目：周测：悬浮物、化学需氧量；季度测：五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、沙门氏菌；月测：粪大肠菌群。半年测：肠道致病菌。

- 2.2检测点位：综合污水排放口（DW001）。

- 2.3检测频次：检测1天，1天3次。

- 噪声（次/季度）

- 3.1检测项目：等效连续A声级。

- 3.2检测点位：厂界东、南、西、北1m处各设1个点。

- 3.3检测频次： 监测1天，昼夜各1次。